# SPIS DOKUMENTACJI

- Karta charakterystyki obiektu

- Przedmiar robót

- Przedmiar oferta

- Spis działow

# DANE OGÓLNE KOSZTORYSU

## 1. Charakterystyka robót.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach.

Sieć kanalizacyjną oraz przykanaliki studzienek ściekowych projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych 200 x 5,9 mm,250 x 7,3 mm315 x 9,2 mm

400 x 11,7 mm.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe do budowy studzienek wykonywane są z wodoszczelnego ( W8 ), mało nasiąkliwego ( poniżej 4 % ) i mrozoodpornego ( F50 ) betonu wysokiej jakości, klasa nie niższa niż B40. Średnice studni 1000 mm

## 2. Kody CPV

## Grupa 45100000 – 8   Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa  45110000  -1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowlanych, roboty  ziemne

Kategoria 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Grupa 45200000 – 9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa  45230000 - 8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Kategoria 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne - budowa kanału |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km |  |  |
|  |  | 0.858 | km | 0.858 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.858 |
| 1.1.2 | KNR 2-31 0804-07 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca | m2 |  |  |
|  |  | 1650 | m2 | 1650.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1650.000 |
| 1.1.3 | KNR 2-31 0811-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | 1410 | m2 | 1410.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1410.000 |
| 1.1.4 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - materiał Inwestora | m3 |  |  |
|  |  | 1650*0.14+1410*0.15 | m3 | 442.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 442.500 |
| 1.1.5 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 442.5 | m3 | 442.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 442.500 |
| 1.1.6 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 442.5 | m3 | 442.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 442.500 |
| 1.1.7 | KNR-W 2-25 0418-01 | Ogrodzenie wykopu taśmą | m |  |  |
|  |  | 1716 | m | 1716.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1716.000 |
| 1.1.8 | KNR 2-01 0312-10 | Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia. | szt |  |  |
|  |  | 17 | szt | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 1.1.9 | KNR 2-01 0202-05 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 26x1.3x0.6+(38x1.2+97x1.8+40.5x1.7x54x1.5+28.5x1.6+114.5x1.4+29x2.35+57x2.4+47x2.2+68.5x2.5+53.5x2.15)x1.10+65.5x1.0x1.5+204.5x1.0x1.20= 1661.39m3 |  |  |  |
|  |  | Dla robót ziemnych ręcznych przyjęto do 10% objętości = 160 m3 |  |  |  |
|  |  | 1661.39 - 160 |  |  |  |
|  |  | 1501.39 | m3 | 1501.390 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1501.390 |
| 1.1.10 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 1501.39 | m3 | 1501.390 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1501.390 |
| 1.1.11 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 160 | m3 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 1.1.12 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 160 | m3 | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0322-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V | m2 |  |  |
|  |  | 3025 | m2 | 3025.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3025.000 |
| 1.1.14 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto | godz. |  |  |
|  |  | 180 | godz. | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 1.1.15 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 17 | kpl. | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 1.1.16 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 17 | kpl. | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 1.1.17 | KNR 2-01 0202-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - studnie | m3 |  |  |
|  |  | 2x2x57.50 |  |  |  |
|  |  | 230 | m3 | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 1.1.18 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 230 | m3 | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 1.1.19 | KNR 2-01 0202-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - piaskownik | m3 |  |  |
|  |  | 38.40 | m3 | 38.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.400 |
| 1.1.20 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 38.40 | m3 | 38.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.400 |
| 1.1.21 | KNR 2-01 0322-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V | m2 |  |  |
|  |  | 77 | m2 | 77.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.000 |
| 1.1.22 | kalk. własna | Utylizacja gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 1929.79 | m3 | 1929.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1929.790 |
| 1.1.23 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał Fi 400 | m3 |  |  |
|  |  | 23.66 - obj. kanału 3.26m3 |  |  |  |
|  |  | 20.40 | m3 | 20.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.400 |
| 1.1.24 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał Fi 315 | m3 |  |  |
|  |  | 424.50 - obj. kanału 48.87m3 |  |  |  |
|  |  | 375.63 | m3 | 375.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 375.630 |
| 1.1.25 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał Fi 250 | m3 |  |  |
|  |  | 112.48 - obj. kanału 10.03m3 |  |  |  |
|  |  | 102.45 | m3 | 102.450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.450 |
| 1.1.26 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 498.48 | m3 | 498.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 498.480 |
| 1.1.27 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 1,00 | m3 |  |  |
|  |  | 498.48 | m3 | 498.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 498.480 |
| 1.1.28 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki od 30 cm do spodu konstrukcji nawierzchni | m3 |  |  |
|  |  | 1661.39 - 699.92 | m3 | 961.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 961.470 |
| 1.1.29 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 961.47 | m3 | 961.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 961.470 |
| 1.1.30 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 1,00 | m3 |  |  |
|  |  | 961.47 | m3 | 961.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 961.470 |
| 1.1.31 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki studni i piaskownika | m3 |  |  |
|  |  | 230m3 - obj. studni 65m3 + 38.40 -obj. piakownika 19.40 |  |  |  |
|  |  | 184.40 | m3 | 184.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.400 |
| 1.1.32 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 184.40 | m3 | 184.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.400 |
| 1.1.33 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 1,00 | m3 |  |  |
|  |  | 184.40 | m3 | 184.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.400 |
| 1.1.34 | KNR-W 2-25 0418-02 | Rozebranie ogrodzenia wykopu z taśmy | m |  |  |
|  |  | 1716 | m | 1716.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1716.000 |
| 1.2 | Roboty ziemne - przykanaliki |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km |  |  |
|  |  | 0.097 | km | 0.097 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.097 |
| 1.2.2 | KNR-W 2-25 0418-01 | Ogrodzenie wykopu taśmą | m |  |  |
|  |  | 193 | m | 193.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 193.000 |
| 1.2.3 | KNR 2-01 0312-10 | Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia. | szt |  |  |
|  |  | 21 | szt | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 1.2.4 | KNR 2-01 0202-05 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 96.5x0.9x1.30=112.90 |  |  |  |
|  |  | Dla robót ziemnych ręcznych przyjęto do 20% objętości = 22 m3 |  |  |  |
|  |  | 112.9 - 22 |  |  |  |
|  |  | 90.90 | m3 | 90.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.900 |
| 1.2.5 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 | m3 |  |  |
|  |  | 90.9 | m3 | 90.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.900 |
| 1.2.6 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 22 | m3 | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 1.2.7 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 | m3 |  |  |
|  |  | 22 | m3 | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 1.2.8 | kalk. własna | Utylizacja gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 112.90 | m3 | 112.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.900 |
| 1.2.9 | KNR 2-01 0322-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V | m2 |  |  |
|  |  | 250 | m2 | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 1.2.10 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto | godz. |  |  |
|  |  | 12 | godz. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 21 | kpl. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 1.2.12 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 21 | kpl. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 1.2.13 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm | m3 |  |  |
|  |  | 43.43m3 - obj. kanału 3.03m3 |  |  |  |
|  |  | 40.40 | m3 | 40.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.400 |
| 1.2.14 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 40.40 | m3 | 40.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.400 |
| 1.2.15 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 1,00 | m3 |  |  |
|  |  | 40.40 | m3 | 40.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.400 |
| 1.2.16 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki od 30 cm do spodu konstrukcji nawierzchni | m3 |  |  |
|  |  | 112.9-56.46 | m3 | 56.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.440 |
| 1.2.17 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 56.44 | m3 | 56.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.440 |
| 1.2.18 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 1,00 | m3 |  |  |
|  |  | 56.44 | m3 | 56.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.440 |
| 1.2.19 | KNR-W 2-25 0418-02 | Rozebranie ogrodzenia wykopu z taśmy | m |  |  |
|  |  | 193 | m | 193.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 193.000 |
| 2 | Budowa kanalizacji - KOD CPV 45232410-9 |  |  |  |  |
| 2.1 | Kanały |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm Fi 400 | m3 |  |  |
|  |  | 26x1.3x0.15 |  |  |  |
|  |  | 5.07 | m3 | 5.070 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.070 |
| 2.1.2 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm Fi 315 | m3 |  |  |
|  |  | 627.5x1.10x0.15 |  |  |  |
|  |  | 103.54 | m3 | 103.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.540 |
| 2.1.3 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm Fi 250 | m3 |  |  |
|  |  | 204.5x1.0x0.15 |  |  |  |
|  |  | 30.67 | m3 | 30.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.670 |
| 2.1.4 | KNR-W 2-18 0408-06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400x11.7 mm | m |  |  |
|  |  | 26 | m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 2.1.5 | KNR-W 2-18 0408-05 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315x9.2 mm | m |  |  |
|  |  | 627.5 | m | 627.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 627.500 |
| 2.1.6 | KNR-W 2-18 0421-05 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - trójnik 315/200 | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.1.7 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x7.3 mm | m |  |  |
|  |  | 204.5 | m | 204.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.500 |
| 2.1.8 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa studni Fi 1000 z piasku gr. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 0.6x 33 |  |  |  |
|  |  | 19.80 | m3 | 19.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.800 |
| 2.1.9 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa studni Fi 1000 z z betonu C12/15 grubości 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 0.433x 33 |  |  |  |
|  |  | 14.29 | m3 | 14.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.290 |
| 2.1.10 | KNNR 4 1413-01 - analogia | Studnie rewizyjne - elementy betonowe i żelbetowe do budowy studzienek wykonywane są z wodoszczelnego ( W8 ), mało nasiąkliwego ( poniżej 4 % ) i mrozoodpornego ( F50 ) betonu wysokiej jakości, klasa nie niższa niż B40. Średnice studni 1000 mm. Kręgi studni łączone są na uszczelki gumowe wysokiej i trwałej jakości lub na zaprawę cementową. Regulacja włazu studni do niwelety drogi przewiduje się za pomocą pierścieni dystansowych o zróżnicowanej wysokości włazu bez podbudowy z cegły klinkierowej. Zwieńczenia pokryw do nawierzchni ulic wykonać zgodnie z normą EN-PN 124:2000. Ścian zewnętrznych studni nie izolować.Należy stosować włazy kanałowe klasy D400 nie wentylowane z wkładką gumową odlew żeliwny z wypełnieniem betonem, zamknięcie włazu na klucz. | szt |  |  |
|  |  | 33 | szt | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 2.1.11 | KNR 2-31 0602-03 | Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z betonu | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.1.12 | KNR 2-01 0518-01 | Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym | m2 |  |  |
|  |  | 40 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 2.1.13 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa z piasku gr. 20 cm | m3 |  |  |
|  |  | 2.40 | m3 | 2.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |
| 2.1.14 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa z betonu C12/15 grubości 10 cm | m3 |  |  |
|  |  | 1.20 | m3 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 2.1.15 | KNR 7-04 0501-02 - analogia | Montaż piaskownika Zbiornik wykonano jako żelbetowy z betonu C30/C37, wodoszczelnego (W8) i mrozoodpornego (F150). Zbiornik przejezdny z kominem włazowym z kręgów betonowych Ć1000 mm. Właz żeliwny ciężki, przejazdowy, klasy D400 z ryglami. Zwieńczenie włazu wg normy EN-PN 124:2000 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.1.16 | KNR 2-18 0804-05 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | m |  |  |
|  |  | 26 | m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.000 |
| 2.1.17 | KNR 2-18 0804-04 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm | m |  |  |
|  |  | 627.5 | m | 627.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 627.500 |
| 2.1.18 | KNR 2-18 0804-03 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | m |  |  |
|  |  | 204.5 | m | 204.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.500 |
| 2.1.19 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja | km |  |  |
|  |  | 0.858 | km | 0.858 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.858 |
| 2.2 | Pryzkanaliki |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 96.5x0.90x0.15 |  |  |  |
|  |  | 13.03 | m3 | 13.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.030 |
| 2.2.2 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5.9 mm | m |  |  |
|  |  | 96.5 | m | 96.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.500 |
| 2.2.3 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa studzienki z piasku gr. 20 cm | m3 |  |  |
|  |  | 0.1125x 33 |  |  |  |
|  |  | 3.71 | m3 | 3.710 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.710 |
| 2.2.4 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa studzienki z betonu C12/15 grubości 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 0.084x 33 |  |  |  |
|  |  | 2.77 | m3 | 2.770 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.770 |
| 2.2.5 | KNRW 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem | szt |  |  |
|  |  | 33 | szt | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 2.2.6 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m |  |  |
|  |  | 96.5 | m | 96.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.500 |
| 2.2.7 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja | km |  |  |
|  |  | 0.097 | km | 0.097 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.097 |
| 3 | Usunięcie kolizji |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - odkopanie przepustu | m3 |  |  |
|  |  | 16.2 | m3 | 16.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.200 |
| 3.2 | KNR 4-05I 0316-05 | Demontaż rurociągu betonowego o śr. 50 cm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3.3 | KNR 2-31 0605-07 | Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 50 cm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3.4 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 6 | m3 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3.5 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 6 | m3 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3.6 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 16.2 | m3 | 16.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.200 |
| 3.7 | KNR 2-28 0314-01 | Przełożenie przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm - 6 szt x 3m | m |  |  |
|  |  | 18 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 3.8 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 16.2 | m3 | 16.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.200 |
| 3.9 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 16.2 | m3 | 16.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.200 |
| 3.10 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 10.8 | m3 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |
| 3.11 | KNR 2-28 0506-02 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. 160 mm - przełożenie | m |  |  |
|  |  | 18 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 3.12 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 10.8 | m3 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |
| 3.13 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 10.8 | m3 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |